ROUTER	        IP Address	Ip Type

Router 1	100.0.0.0	Class A

Router 2	200.168.30.0	Class C

Router 3	195.98.56.0	Class C

Router 4	38.0.0.0	Class A

Router 5	125.60.0.0	Class B

Router 6	197.60.0.0	Class B

Server	Server IP

DHCP	190.60.0.100

DNS	190.60.0.150

Web	190.60.0.200

Router-1

interface fa0/0

ip address 100.0.0.254 255.0.0.0

no shut

do wr

exit

interface se3/0

ip address 166.120.0.1 255.255.0.0

no shut

do wr

exit

interface se6/0

ip address 196.160.50.1 255.255.255.0

no shut

do wr

exit

interface se2/0

ip address 192.158.1.1 255.255.255.0

clock rate 64000

no shut

do wr

exit

Router-2

Router 2

interface fa0/0

ip address 200.168.30.254

255.255.255.0

no shut

do wr

exit

interface se2/0

ip address 197.140.30.1

255.255.255.0

clock rate 64000

no shut

do wr

exit

interface se3/0

ip address 166.120.0.2

255.255.0.0

clock rate 64000

no shut

do wr

exit

interface se6/0

ip address 40.0.0.1 255.0.0.0

clock rate 64000

no shut

do wr

exit

Router 3

interface fa0/0

ip address 195.98.56.254 255.255.255.0

no shut

do wr

exit

interface se2/0

ip address 120.0.0.1 255.0.0.0

no shut

do wr

exit

interface se3/0

ip address 40.0.0.2 255.0.0.0

no shut

do wr

exit

Router-4

interface fa0/0

ip address 38.0.0.254 255.0.0.0

no shut

do wr

exit

interface se3/0

ip address 78.0.0.1 255.0.0.0

no shut

do wr

exit

interface se2/0

ip address 210.30.10.1

255.255.255.0

no shut

do wr

exit

Router-5

interface fa0/0

ip address 125.60.0.254 255.255.0.0

no shut

do wr

exit

interface se2/0

ip address 20.0.0.1 255.0.0.0

clock rate 64000

no shut

do wr

exit

interface se6/0

ip address 78.0.0.2 255.0.0.0

no shut

do wr

exit

interface se3/0

ip address 196.160.50.2 255.255.255.0

no shut

do wr

exit

Router 6

interface fa0/0

ip address 197.30.20.254

255.255.255.0

no shut

do wr

exit

interface fa1/0

ip address 190.60.0.254

255.255.0.0

no shut

do wr

exit

interface se2/0

ip address 217.40.18.1

255.255.255.0

no shut

do wr

exit

Routing Table:

Router-1

router ospf 1

network 100.0.0.0 0.255.255.255 area 1

network 166.120.0.0 0.0.255.255 area 1

network 196.160.50.0 0.0.0.255 area 1

network 192.158.1.0 0.0.0.255 area 1

exit

Router-2

router ospf 2

network 200.168.30.0 0.0.0.255 area 1

network 40.0.0.0 0.255.255.255 area 1

network 197.140.30.0 0.0.0.255 area 1

network 166.120.0.0 0.0.255.255 area 1

exit

Router-3

router ospf 3

network 40.0.0.0 0.255.255.255 area 1

network 195.98.56.0 0.0.0.255 area 1

network 120.0.0.0 0.255.255.255 area 1

exit

Router-4

router ospf 4

network 210.30.10.0 0.0.0.255 area 1

network 78.0.0.0 0.255.255.255 area 1

network 38.0.0.0 0.255.255.255 area 1

exit

Router-5

router ospf 5

network 196.160.50.0 0.0.0.255 area 1

network 20.0.0.0 0.255.255.255 area 1

network 125.60.0.0 0.0.255.255 area 1

network 78.0.0.0 0.255.255.255 area 1

exit

Router-6

router ospf 6

network 217.40.18.0 0.0.0.255 area 1

network 190.60.0.0 0.0.255.255 area 1

exit